Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчёт по лабораторной работе №2

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант: 15290

Выполнил: студент группы Р3115 Панченко Антон Дмитриевич Преподаватель: Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2024

Содержание

Текст задания	3

Описание программы	4

Назначение программы и реализуемая ею функция	4

Область представления данных	4

Область допустимых значений	4

Расположение в памяти БЭВМ исходных данных и результатов	4

Ниже новые исходные данные для таблицы трассировки в 10 формате	4

Адреса первой и последней выполняемой команд программы	4

Трассировка программы	5

Программа с меньшим числом команд	6

Вывод:	6

Текст задания

| Адрес | Код команды/ данные | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 074 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0→AC |
| 075 | 607C | SUB 07C | Вычитание содержимого ячейки памяти 07C от аккумулятора: AC − (07C)→AC |
| 076 | 6072 | SUB 072 | Вычитание содержимого ячейки памяти 072 от аккумулятора: AC − (072)→AC |
| 077 | E07D | ST 07D | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 07D: AC→(07D) |
| 078 | A073 | LD 073 | Загрузить содержимое ячейки 073 в аккумулятор: (073)→AC |
| 079 | 307D | OR 07D | выполнить "логическое или" над содержимым ячейки памяти 07D и аккумулятором: AC¦(07D) |
| 07A | E07E | ST 07E | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 07E: AC→(07E) |
| 07B | 0100 | HLT | Остановка |

Описание программы

Назначение программы и реализуемая ею функция

Вычисление значения по формуле:

E = B ∨ (−C − A)

Область представления данных

A, C ∈ [−215; 215 − 1] - знаковые 16-ти разрядные числа

B, D, E ∈ [0; 216 − 1] - набор из 16 логических однобитовых значений

Область допустимых значений

Переменная E (результат)

Переменная D (промежуточный результат)

Переменные A, B, C (исходные данные):

-214≤A≤214-1-214+1≤C≤214214≤A<215-1-215≤C≤0-215≤A≤-214-10≤C≤215-1

Расположение в памяти БЭВМ исходных данных и результатов

Ниже новые исходные данные для таблицы трассировки в 10 формате

072 - Исходные данные, переменная A =   - 568 = FDC8

073 - Исходные данные, переменная B = 987 = 03DB

07C - Исходные данные, переменная C =   -5879 = E909

074-07B - код программы

07D - Промежуточный результат, переменная D

07E - результат, переменная E

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

074 – адрес первой команды, начало выполнения программы

07B – адрес последней команды, конец выполнения программы

NZVC  * - 0

SUB	****

OR	**0-

LD	**0-

Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 074 | 0200 | 075 | 0200 | 074 | 0200 | 000 | 0074 | 0000 | 0100 | - | - |
| 075 | 607C | 076 | 607C | 07C | E909 | 000 | 0075 | 16F7 | 0000 | - | - |
| 076 | 6072 | 077 | 6072 | 072 | FDC8 | 000 | 0076 | 192F | 0000 | - | - |
| 077 | E07D | 078 | E07D | 07D | 0200 | 000 | 0077 | 192F | 0000 | 07D | E172 |
| 078 | A073 | 079 | A073 | 073 | 03DB | 000 | 0078 | 03DB | 0000 | - | - |
| 079 | 307D | 07A | 307D | 07D | 192F | 000 | E400 | 1BFF | 0000 | - | - |
| 07A | E07E | 07B | E07E | 07E | 6072 | 000 | 007A | 1BFF | 0000 | 07E | DE72 |
| 07B | 0100 | 07C | 0100 | 07B | 0100 | 000 | 007B | 1BFF | 0000 | - | - |

Программа с меньшим числом команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 074 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0→AC |
| 075 | 607A | SUB 07A | Вычитание содержимого ячейки памяти 07A от аккумулятора: AC − (07A)→AC |
| 076 | 6072 | SUB 072 | Вычитание содержимого ячейки памяти 072 от аккумулятора: AC − (072)→AC |
| 077 | 3073 | OR 073 | выполнить "логическое или"над содержимым ячейки памяти 073 и аккумулятором: AC¦(073) |
| 078 | E07B | ST 07B | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 07B: AC→(07B) |
| 079 | 0100 | HLT | Остановка |

Вывод:

За время лабораторной я познакомился со структкрой БЭВМ и ее командами, а также как представлены данные в ней, узнал о назначении регистров в АЛУ.