Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчёт по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант: 1558

Выполнил: студент группы Р3115 Панченко Антон Дмитриевич Преподаватель: Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Текст задания	3

Текст задания

Описание программы

Передаваемое сообщение: Цветок?

В кодировке ISO-8859-5: C6 D2 D5 E2 DE DA 3F

В кодировке UTF-8: D0A6 D0B2 D0B5 D182 D0BE D0BA 3F

В кодировке UTF-16: 2604 3204 3504 4204 3E04 3A04 3F

Текст программы на ассемблере

ORG 0x44A;

BEGIN: WORD 0x63A	;Ссылка на строку

CUR: WORD ? 		; Адрес текущей ячейки

FIRST: WORD ? 		; Первый символ

SECOND: WORD ? 	; Второй символ

STOP: WORD 0x0A 	; Стоп символ

START: CLA 		; Очистка аккумулятора

LD BEGIN 		; Загрузка в аккумулятор адреса первой ячейки

ST CUR 		; Сохранение адреса в ячейку счетчика

S0: LD (CUR)+ 		; Загрузка первых двух символов

ST  FIRST     	; Запись первого символа

SWAB 		; Обмен старшего и младшего байтов

ST SECOND      	; Запись первого символа

W1: IN 3 		; Чтение регистра состояния ВУ-1

AND #0x40 	; Проверка готовности

BEQ W1 		; «Спин-луп»

LD FIRST 		; Загрузка второго символа

AND MASK		; убираем старшую часть слова

CMP STOP  	; Сравниваем с стоп-символом

BEQ FINISH 	; Проверка на стоп-символ

OUT 2		; Вывод данных на ВУ-1

W2: IN 3 		; Чтение регистра состояния ВУ-1

AND #0x40 	; Проверка готовности

BEQ W2		; «Спин-луп»

LD SECOND 	; Загрузка второго символа

AND MASK		; убираем старшую часть слова

CMP STOP  	; Сравниваем с стоп-символом

BEQ FINISH 	; Проверка на стоп-символ

OUT 2		; Вывод данных на ВУ-1

JUMP S0 		; Переход на загрузку символов

FINISH: HLT		; Завершение программы

MASK: WORD 0x00FF

ORG 0x63A

WORD 0xD2C6

WORD 0xE2D5

WORD 0xDADE

WORD 0x0A3F

Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 44A | 63A | BEGIN | Ссылка на строку |
| 44B | 0000 | CUR | Адрес текущей ячейки |
| 44C | 0000 | FIRST | Первый символ |
| 44D | 0000 | SECOND | Второй символ |
| 44E | 000A | STOP | Стоп-символ |
| 44F | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 450 | AEF9 | LD IP-7 | Загрузка в аккумулятор адреса первой ячейки |
| 451 | EEF9 | ST IP-7 | Сохранение адреса в ячейку счетчика |
| 452 | AAF8 | LD (IP-8)+ | Загрузка первых двух символов |
| 453 | EEF9 | ST IP-7 | Запись второго символа |
| 454 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 455 | EEF6 | ST IP-10 | Запись первого символа |
| 456 | 1207 | IN 3 | Чтение регистра состояния ВУ-1 |
| 457 | 2F40 | AND #40 | Проверка готовности |
| 458 | F0FD | BEQ IP-2 | «Спин-луп» |
| 459 | AEF2 | LD IP-14 | Загрузка второго символа |
| 45A | 2EF3 | AND IP-13 | Сравниваем с стоп-символом |
| 45B | F008 | BEQ IP+8 | Проверка на стоп-символ |
| 45C | 1306 | OUT 2 | Вывод данных на ВУ-1 |
| 45D | 1207 | IN 3 | Чтение регистра состояния ВУ-1 |
| 45E | 2F40 | AND #40 | Проверка готовности |
| 45F | F0FD | BEQ IP-2 | «Спин-луп» |
| 460 | AEEC | LD IP-20 | Загрузка второго символа |
| 461 | 2EEC | CMP IP-20 | Сравниваем с стоп-символом |
| 462 | F001 | AND IP+1 | Проверка на стоп-символ |
| 463 | 1306 | OUT 2 | Вывод данных на ВУ-1 |
| 464 | CEED | JUMP IP-19 | Переход на загрузку символов |
| 465 | 0100 | HLT | ОСТАНОВ |

Назначение программы

Выводит посимвольно выводит записанную заранее строку в кодировке ISO-8859-5, пока не встретит 0A (NUL)

Область представления

Ячейки с 63A и далее – 2 байта в каждой ячейке, записанные в формате ISO-8859-5 [0, 2^8-1]

Ячейка 466 - маска для отсечения старшей части слова, набор 16 логических однобитовых значений

Ячейка 44E – Содержит стоп-символ [0, 2^11-1]

Ячейка 44A – адрес начала строки [0, 2^11-1]

Ячейка 44B – адрес по которому расположена ячейка которую сейчас читают [0, 2^11-1]

Область допустимых значений

Строка (с NUL символом) должна быть длиной не больше 1550 ([63A-7FF]и[000-449]), так как дальше начинаются ячейки в которых хранится информация для программы.

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

44B - адрес нынешней ячейки строки

44A – адрес начала строки

44E – Содержит стоп-символ

468 – маска для отсечения старшей части слова, набор 16 логических однобитовых значений 44F-465 – программа

44F – первая команда программы

465 – остановка программы

63A и дальше – строка

Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 44F | 0200 | 450 | 0200 | 44F | 0200 | 000 | 044F | 0000 | 0100 | - | - |
| 450 | AEF9 | 451 | AEF9 | 44A | 063A | 000 | FFF9 | 063A | 0000 | - | - |
| 451 | EEF9 | 452 | EEF9 | 44B | 063A | 000 | FFF9 | 063A | 0000 | 44B | 063A |
| 452 | AAF8 | 453 | AAF8 | 63A | D2C6 | 000 | FFF8 | D2C6 | 1000 | 44B | 063B |
| 453 | EEF8 | 454 | EEF8 | 44C | D2C6 | 000 | FFF8 | D2C6 | 1000 | 44C | D2C6 |
| 454 | 0680 | 455 | 0680 | 454 | 0680 | 000 | 0454 | C6D2 | 1000 | - | - |
| 455 | EEF7 | 456 | EEF7 | 44D | C6D2 | 000 | FFF7 | C6D2 | 1000 | 44D | C6D2 |
| 456 | 1203 | 457 | 1203 | 456 | 1203 | 000 | 0456 | D240 | 1000 | - | - |
| 457 | 2F40 | 458 | 2F40 | 457 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 | - | - |
| 458 | F0FD | 459 | F0FD | 458 | F0FD | 000 | 0458 | 0040 | 0000 | - | - |
| 459 | AEF2 | 45A | AEF2 | 44C | D2C6 | 000 | FFF2 | D2C6 | 1000 | - | - |
| 45A | 2E0D | 45B | 2E0D | 468 | 00FF | 000 | 000D | 00C6 | 0001 | - | - |
| 45B | 7EF2 | 45C | 7EF2 | 44E | 000A | 000 | FFF2 | 00C6 | 0001 | - | - |
| 45C | F00A | 45E | F00A | 45C | F00A | 000 | 045C | 00C6 | 0001 | - | - |
| 45D | 1302 | 45D | 1302 | 45D | 1302 | 000 | 045D | 00C6 | 0001 | - | - |
| 45E | 1203 | 45F | 1203 | 45E | 1203 | 000 | 045E | 0040 | 0001 | - | - |
| 45F | 2F40 | 460 | 2F40 | 45F | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0001 | - | - |
| 460 | F0FD | 461 | F0FD | 460 | F0FD | 000 | 0460 | 0040 | 0001 | - | - |
| 461 | AEEC | 462 | AEEC | 44D | C6D2 | 000 | FFEC | C6D2 | 1001 | - | - |
| 462 | 2E05 | 463 | 2E05 | 468 | 00FF | 000 | 0005 | 00D2 | 0001 | - | - |
| 463 | 7EEC | 464 | 7EEC | 44E | 000A | 000 | FFEC | C6D2 | 1001 | - | - |
| 464 | F002 | 465 | F002 | 464 | F002 | 000 | 0464 | 00D2 | 0001 | - | - |
| 465 | 1302 | 466 | 1302 | 465 | 1302 | 000 | 0465 | 00D2 | 0001 | - | - |
| 466 | CEED | 452 | CEED | 466 | 0452 | 000 | FFED | 00D2 | 0001 | - | - |

Вывод:

За время выполнения лабораторной работы я узнал, как работает IO в БЭВМ. Написал программу, которая делает асинхронный вывод строки на ВУ-1.

Написать программу, которая реализует ввод с клавиатуры, вывод на текстовый принтер только четных (по порядку введения) русских букв в обратном порядке. При этом заглавные меняются на строчные и наоборот.

Все остаельно согласно заданию