Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчёт по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант: 1558

Выполнил: студент группы Р3115 Панченко Антон Дмитриевич Преподаватель: Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Текст задания	3

Описание программы	3

Назначение программы	3

Область представления	3

Область допустимых значений	3

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов	3

Адреса первой и последней выполняемой команд программы:	4

Текст программы на ассемблере	4

Методика проверки программы	6

Проверка основной программы	6

Проверка обработки прерываний:	6

Вывод:	8

Текст задания

Описание программы

Назначение программы

Программа инкрементирует содержимое ячейки X в бесконечном цикле

INT2 – обработчик прерывания по вектору 2 (по готовности ВУ-2 происходит операция побитового ‘Исключающее ИЛИ-НЕ’ содержимого РД этого ВУ и сохранение в ячейку X)

INT3 – обработчик прерывания по вектору 3 (по готовности ВУ-3 происходит вывод результата вычисления функции F(X)=5X+6 на это ВУ)

Область представления

Переменная X – знаковое, 16-ти разрядное число в дополнительном коде [-215; 215 – 1].

Константы MIN, MAX – знаковое, 16-ти разрядное число в дополнительном коде [-215; 215 – 1].

РД КВУ – знаковое, 8-ми разрядное число в дополнительном коде [-27; 27 – 1].

Область допустимых значений

X: 	-128 ≤ 5X+6 ≤ 127

-26 ≤ X ≤ 24

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

Векторы прерываний: 000-00F

Переменная X: 01C

Константы MIN, MAX: 01D, 01E

Программа: 01F-034

Подпрограмма проверки ОДЗ: 035-03D

Обработчик прерывания INT2: 03E-051

Обработчик прерывания INT3: 052-05A

Адреса первой и последней выполняемой команд программы:

01F – адрес первой команды, начало выполнения программы

034 – адрес последней команды, конец выполнения программы

Текст программы на ассемблере

ORG 0x00 V0: WORD $DEFAULT, 0x180 V1: WORD $DEFAULT, 0x180 V2: WORD $INT2, 0x180 V3: WORD $INT3, 0x180 V4: WORD $DEFAULT, 0x180 V5: WORD $DEFAULT, 0x180 V6: WORD $DEFAULT, 0x180 V7: WORD $DEFAULT, 0x180 DEFAULT:IRET ORG 0x01C X: WORD ? MIN: WORD 0xFFE8 ; -26 MAX: WORD 0x0018 ; 24 START: DI CLA OUT 0x1 ; запрет прерываний для неисопльзуемых устройств OUT 0x3 OUT 0xB OUT 0xE OUT 0x12 OUT 0x16 OUT 0x1A OUT 0x1E LD #0xA OUT 0x5 LD #0xB OUT 0x7 EI MAIN: DI LD X INC CALL CHECK ST X EI JUMP MAIN CHECK: CHECK_MIN: CMP MIN BLT LD_MIN CHECK_MAX: CMP MAX BLT RETURN LD MAX JUMP RETURN LD_MIN: LD MIN RETURN: ST X RET INT2: ; NXOR = (A&X) ¦ (~A & ~X) IN 0x4 ; РД ВУ-2 PUSH ; сохраняем число(A) из РД ВУ-2 NOT PUSH ; сохраняем ~A LD X HLT NOT AND &0 PUSH ; сохраняем ~X & ~A LD &2 ; загружаем A AND X ; A & X OR &0 ; (A&X) ¦ (~A & ~X) HLT CALL CHECK HLT ST X POP POP POP IRET INT3: ; 5X+6 LD X HLT CALL CHECK ASL ; 2X ASL ; 4X ADD X ; 5X ADD #0x6 ; 5X + 6 OUT 0x6 HLT CALL CHECK ST X IRET

Методика проверки программы

Проверка основной программы

1. Загрузить текст программы в БЭВМ

2. Ввести в клавишный регистр адрес переменной X, нажать «Ввод адреса», произвести запись значения. Ввести адрес начала программы и нажать «Ввод адреса»).

3. Запускаем программу в режиме «Работа». Начнется бесконечный цикл изменения AC, каждый раз происходит запись нового значения в X. Если значение выходит за пределы ОДЗ, X становится равным максимальному значению по ОДЗ.

Проверка обработки прерываний:

1. Заменяем NOP на HLT в точках останова.

2. Загружаем обновленный текст программы в БЭВМ.

3. Ввести в клавишный регистр адрес переменной X (0x01C), нажать «Ввод адреса», произвести запись значения. Ввести адрес начала программы (0x01F) и нажать «Ввод адреса»).

4. Установить готовность ВУ-3.

5. Запустить программу в режиме «Работа».

6. Дожидаться останова программы.

7. В AC будет находиться актуальное значение X перед его дальнейшем изменением.

8. Вручную посчитать вычисление значения функции f(X) = 6X-9.

9. Продолжаем выполнение программы в режиме «Работа».

10. Ждем останова программы.

11. Результат обработки прерывания (значение AC) запишется в РД КВУ-3.

12. Сравниваем посчитанное ранее вручную значение с записанным в РД КВУ-3 значением.

13. Ввести в клавишный регистр адрес переменной X (0x01C), нажать «Ввод адреса», произвести запись значения. Ввести адрес начала программы (0x01F) и нажать «Ввод адреса»).

14. Ввести в РД КВУ-2 произвольное число, установить готовность ВУ-2.

15. Продолжить выполнение программы в режиме «Работа».

16. Дождаться останова программы.

17. В AC будет находиться актуальное значение X перед его дальнейшем изменением.

18. Продолжаем выполнение программы в режиме «Работа».

19. Ждем останова программы.

20. Результат обработки прерывания (чтение РД КВУ-2 и применение операции ‘Исключающее ИЛИ-НЕ’) будет находиться в AC.

21. Продолжаем выполнение программы в режиме «Работа».

22. Ждем останова программы.

23. Результат обработки ОДЗ после операции прерывания будет находиться в AC.

24. Считаем значение вручную (значение РД КВУ-2 XNOR X) и сравниваем.

25. Продолжаем выполнение программы в режиме «Работа». Программа обработки прерывания сохранит полученной значение в переменную X.

| Прерывание на ВУ-3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AC (значение X) | Ожидаемое значение (5X + 6) | Полученный результат (DR КВУ-3) |
| (0000)16 = (0)10 | (06)16 = (6)10 | (06)16 = (6)10 |
| (FFF9)16 = (-7)10 | (E3)16 = (-29)10 | (E3)16 = (-29)10 |
| (0018)16 = (24)10 | (7E)16 = (126)10 | (7E)16 = (126)10 |

| Прерывание на ВУ-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC (значение X) | DR КВУ-2 | Значение до проверки ОДЗ | Ожидаемое значение (учитывая ОДЗ) | Полученный результат (AC, значение X) (учитывая ОДЗ) |
| (0000)16 = (0)10 | (00)16 = (0)10 | (FFFF)16 = (65535)10 | (FFE8)16 = (-26)10 | (FFE8)16 =(-26)10 |
| (FFF4)16 = (65524)10 | (AB)16 = (171)10 | (00A0)16 = (160)10 | (0018)16 = (24)10 | (0018)16 = (24)10 |
| (0018)16 = (24)10 | (3A)16 = (0)10 | (FFDD)16 = (65501)10 | (FFE8)16 = (-26)10 | (FFE8)16 = (-26)10 |

Вывод:

За время лабораторной работы я познакомился с управляемо прерываниями вводом-выводом. Узнал как работаю прерывания в БЭВМ и зачем они нужны